LABORATOIRE CENTRAL

DE PÂTISSERIE

Équipements, Aménagement & Logistique

Surface : 100-200 m² — 4 à 7 points de vente + B2B

Document de cadrage — Mars 2026

# 1. Aménagement du laboratoire — Zonage

L’organisation du laboratoire repose sur le principe de la marche en avant : les flux de matières premières, de production et de produits finis ne doivent jamais se croiser. Voici le découpage recommandé pour un local de 150 m² (ajustable de 100 à 200 m²).

| Zone | Surface | Description & fonction |
| --- | --- | --- |
| Zone de réception & stockage sec | 15-20 m² | Réception marchandises, stockage ambiant (farines, sucres, chocolats, emballages). Étagères inox, zone de déballage. |
| Stockage froid (positif + négatif) | 20-25 m² | Chambre froide positive (0-4°C) pour crèmes, œufs, fruits. Chambre froide négative (-18°C) pour cookie dough, glaces, stocks tampon. |
| Zone de préparation froide | 20-25 m² | Assemblage tiramisu, panna cotta, flan, trompe-l’œil. Plans de travail réfrigérés. Température ambiante < 15°C idéalement. |
| Zone de cuisson | 25-30 m² | Fours, plaques de cuisson pour cookies, crêpes, pancakes. Hotte d’extraction obligatoire. Zone la plus chaude, à isoler. |
| Zone mixologie / froid | 10-15 m² | Préparation milkshakes, finitions. Blenders professionnels, machine à glace. |
| Zone de conditionnement | 15-20 m² | Emballage, étiquetage, mise en barquettes. Operculage, filmage. Lien direct avec zone expédition. |
| Zone d’expédition / logistique | 10-15 m² | Stockage temporaire produits finis, bacs isothermes, gestion des commandes par point de vente. |
| Locaux techniques & sanitaires | 10-15 m² | Vestiaires, sanitaires, local ménage, local poubelles (DASRI si besoin). Conformité HACCP. |

Surface totale estimée : 125 à 165 m² (hors circulations). Prévoir 10-15% de circulations, soit un local de 140 à 190 m² idéalement.

## Points réglementaires clés

•  Agrément sanitaire obligatoire (remise à des tiers) auprès de la DDPP

•  Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) incluant HACCP, traçabilité, plan de nettoyage

•  Séparation physique zones propres / zones sales

•  Revêtements lavables (sols, murs, plafonds) — carrelage ou résine alimentaire

•  Ventilation et extraction conforme (hotte cuisson, VMC zones froides)

•  Lave-mains à commande non manuelle à chaque zone

# 2. Liste des équipements

Budget estimé sur du matériel professionnel neuf. Des économies de 30-50% sont possibles en occasion. Les priorités : P1 = indispensable au lancement, P2 = fortement recommandé, P3 = confort / montée en charge.

## 2.1 Froid & stockage

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Chambre froide positive (6-10 m³) | 1 | 4 000 - 7 000 | P1 |
| Chambre froide négative (4-6 m³) | 1 | 5 000 - 9 000 | P1 |
| Armoire réfrigérée vitrée (700L) | 1 | 1 500 - 2 500 | P2 |
| Cellule de refroidissement rapide 10 niv. | 1 | 4 000 - 7 000 | P1 |
| Congélateur coffre 500L (stock tampon) | 1 | 500 - 1 000 | P2 |
| Étagères inox (stockage sec) | 4-6 | 800 - 1 500 | P1 |

Sous-total froid & stockage : 15 800 € - 28 000 €

## 2.2 Cuisson

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Four pâtissier à convection 10 niveaux | 1 | 5 000 - 10 000 | P1 |
| Four à convection 6 niveaux (appoint) | 1 | 2 500 - 4 500 | P2 |
| Crêpière professionnelle double | 1 | 1 200 - 2 500 | P1 |
| Plaque de cuisson induction | 1 | 800 - 1 500 | P2 |
| Bain-marie professionnel | 1 | 400 - 800 | P2 |
| Hotte d’extraction + système ventilation | 1 | 3 000 - 6 000 | P1 |

Sous-total cuisson : 12 900 € - 25 300 €

## 2.3 Préparation & mixologie

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Batteur-mélangeur planétaire 20L | 1 | 2 000 - 4 000 | P1 |
| Batteur-mélangeur planétaire 10L | 1 | 1 000 - 2 000 | P2 |
| Robot coupe / cutter professionnel | 1 | 1 500 - 3 000 | P1 |
| Blender professionnel haute puissance | 2 | 600 - 1 200 | P1 |
| Machine à glace / sorbetière (milkshakes) | 1 | 3 000 - 6 000 | P2 |
| Balance de précision (0.1g) | 2 | 200 - 400 | P1 |
| Thermomètre à sonde infrarouge | 2 | 100 - 200 | P1 |

Sous-total préparation : 8 400 € - 16 800 €

## 2.4 Mobilier & plans de travail

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Table de travail inox avec dosseret (200x70) | 3 | 2 400 - 4 500 | P1 |
| Table de travail réfrigérée (prépa froide) | 1 | 2 500 - 4 500 | P1 |
| Évier double bac inox | 2 | 600 - 1 200 | P1 |
| Lave-mains à commande non manuelle | 3 | 450 - 900 | P1 |
| Chariot échelle inox 20 niveaux | 3 | 900 - 1 800 | P1 |
| Bac de plonge professionnel | 1 | 800 - 1 500 | P1 |

Sous-total mobilier : 7 650 € - 14 400 €

## 2.5 Conditionnement & hygiène

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Operculeuse barquettes semi-auto | 1 | 2 000 - 4 000 | P1 |
| Machine sous vide professionnelle | 1 | 1 500 - 3 000 | P1 |
| Étiqueteuse semi-automatique | 1 | 800 - 1 500 | P2 |
| Lave-vaisselle professionnel | 1 | 2 500 - 4 500 | P1 |
| Distributeur EPI (gants, charlottes) | 2 | 200 - 400 | P1 |

Sous-total conditionnement : 7 000 € - 13 400 €

## 2.6 Petit matériel pâtisserie

| Équipement | Qté | Budget estimé (€) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Moules silicone pro (tiramisu, flan, panna cotta) | Lot | 500 - 1 000 | P1 |
| Cercles, cadres, emporte-pièces (trompe-l’œil) | Lot | 400 - 800 | P1 |
| Poches, douilles, spatules, fouets | Lot | 300 - 600 | P1 |
| Bacs GN inox + couvercles | Lot | 500 - 1 000 | P1 |
| Doseurs, entonnoirs à piston | Lot | 200 - 400 | P1 |
| Pistolet à chocolat / aérographe | 1 | 300 - 600 | P2 |

Sous-total petit matériel : 2 200 € - 4 400 €

BUDGET TOTAL ÉQUIPEMENTS ESTIMÉ : 53 950 € - 102 300 €

Fourchette basse = matériel d’entrée de gamme pro ou occasion. Fourchette haute = neuf, marques premium (Rational, Robot Coupe, Hoshizaki...). Un budget réaliste de démarrage se situe autour de 65 000 - 80 000 €.

# 3. Organisation de la production

## 3.1 Classification des produits par durée de vie

| Produit | DLC estimée | Fréquence prod. | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Cookies | J+5 à J+10 | Cuisson par batch | Stock tampon possible |
| Cookie dough (cru) | J+5 (frais) / 3 mois (congelé) | Batch + conditionnement | Congélation en portions |
| Crêpes | J+2 à J+3 | Prod. quotidienne ou J-1 | Livraison fraîche |
| Pancakes | J+1 à J+2 | Prod. quotidienne | Livraison matin |
| Tiramisu | J+3 à J+4 | Prod. J-1 ou J-2 | Chaîne du froid stricte |
| Panna cotta | J+3 à J+5 | Batch 2-3x/semaine | Chaîne du froid stricte |
| Flan | J+3 à J+5 | Batch 2-3x/semaine | Chaîne du froid stricte |
| Trompe-l’œil | J+2 à J+4 | Sur commande | Fragile, livraison dédiée |
| Milkshake (base) | J+1 à J+2 | Bases préparées à l’avance | Assemblage en PDV possible |

## 3.2 Planning type hebdomadaire

Voici une organisation optimisée basée sur les DLC et la mutualisation des équipements :

| Jour | Production principale | Production secondaire |
| --- | --- | --- |
| Lundi | Cookies (gros batch) + Cookie dough | Bases panna cotta + flan (cuisson) |
| Mardi | Tiramisu + Crêpes | Conditionnement cookies + panna cotta |
| Mercredi | Pancakes + Crêpes | Bases milkshakes + conditionnement flan |
| Jeudi | Trompe-l’œil (si commandes) | Tiramisu (2e batch si besoin) + cookies |
| Vendredi | Crêpes + Pancakes (week-end) | Trompe-l’œil finitions + expéditions |
| Samedi | Production allégée si besoin | Préparation commandes week-end |

## 3.3 Estimation des effectifs

Pour 4 à 7 points de vente au démarrage, voici l’estimation :

•  1 chef pâtissier / responsable production (toi ou un profil senior)

•  1 à 2 pâtissiers polyvalents

•  1 aide pâtissier / préparateur de commandes

•  Total : 3 à 4 personnes en production au lancement

Avec la montée en charge (7+ PDV + B2B actif), prévoir un passage à 5-6 personnes.

# 4. Logistique de livraison

## 4.1 Chaîne du froid & transport

La majorité de vos produits nécessitent un transport réfrigéré (0-4°C). Points essentiels :

•  Véhicule frigorifique (type Kangoo / Berlingo frigo) : 1 au démarrage, prévoir un 2e rapidement

•  Alternative démarrage : bacs isothermes + plaques eutectiques dans un utilitaire classique (moins cher mais limité)

•  Enregistreur de température embarqué obligatoire (traçabilité HACCP)

•  Contenants de transport : bacs GN empilables, caisses isothermes pour trompe-l’œil

## 4.2 Schéma logistique recommandé

Deux tournées de livraison par jour optimisent la fraîcheur et la logistique :

| Créneau | Produits | Destinataires |
| --- | --- | --- |
| Tournée matin (6h-9h) | Pancakes, crêpes, viennoiseries du jour | Points de vente ouvrant le matin, restaurateurs |
| Tournée après-midi (14h-16h) | Tiramisu, panna cotta, flan, cookies, trompe-l’œil | Tous PDV, professionnels B2B |
| Sur commande | Trompe-l’œil, grosses commandes B2B | Livraison dédiée, délai J+2 minimum |

## 4.3 Gestion des commandes

Un système de commande structuré est essentiel dès le départ :

•  Commandes des PDV : passées avant 16h pour livraison J+1 (produits frais) ou J+2 (trompe-l’œil)

•  Commandes B2B : minimum 48h à l’avance, commande minimale à définir

•  Outil recommandé : tableur partagé au démarrage, puis logiciel de gestion (Koust, Apicbase, ou ERP léger)

•  Bon de livraison avec relevé de température à chaque livraison

## 4.4 Budget logistique estimé

| Poste | Budget | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Véhicule frigorifique (occasion) | 8 000 - 15 000 € | P1 |
| Bacs isothermes + plaques eutectiques (lot) | 500 - 1 000 € | P1 |
| Enregistreurs température (2 unités) | 300 - 600 € | P1 |
| Bacs GN transport + couvercles (lot) | 400 - 800 € | P1 |
| Carburant / entretien (mensuel) | 400 - 700 € /mois | — |

Investissement logistique initial : 9 200 € - 17 400 € (hors véhicule en leasing)

# 5. Synthèse budgétaire

Récapitulatif de l’investissement initial estimé :

| Poste | Fourchette basse | Fourchette haute |
| --- | --- | --- |
| Équipements de production | 53 950 € | 102 300 € |
| Aménagement du local (travaux, revêtements, élec.) | 20 000 € | 50 000 € |
| Logistique (véhicule + matériel) | 9 200 € | 17 400 € |
| Stock initial matières premières | 3 000 € | 6 000 € |
| Frais administratifs (agrément, assurances, création) | 3 000 € | 5 000 € |
| TOTAL ESTIMÉ | 89 150 € | 180 700 € |

Un budget réaliste et équilibré pour un lancement serein se situe autour de 110 000 à 130 000 €, en mixant du matériel neuf pour les postes critiques (fours, froid) et de l’occasion pour le mobilier et le petit équipement.

## Prochaines étapes recommandées

1. Trouver le local adapté (accès livraison, puissance électrique suffisante, conformité sanitaire)

2. Faire réaliser les plans d’aménagement par un bureau d’études agro-alimentaire

3. Déposer le dossier d’agrément sanitaire auprès de la DDPP

4. Lancer les commandes d’équipement (délais : 4 à 12 semaines selon les postes)

5. Recruter et former l’équipe pendant la phase travaux

6. Tests de production et validation des recettes avant le lancement commercial